Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по технологии

2014-2015 учебный год

10-11 класс.

Теоретическое задание. Максимальный  балл – 35

Отметьте правильный ответ.

- Каким инструментом выбирают четверть?

а) цинубелем;

б) зензубелем;

в) шпунтубелем;

г) галтелью.

- Отметьте правильный ответ: По какой формуле определяется толщина шипа S1 в угловом концевом соединении на шип открытый сквозной одинарный УК-1, если известна толщина бруска S0?

а) S1 = 0,14 S0;

б) S1 = 0,2 S0;

в) S1 = 0,4 S0;

r) S, =0,6 S0.

- Отметьте правильные ответы.

Укажите, какие из перечисленных объектов относятся к технологическим машинам:

а) сверлильный станок;

б) автомобиль;

в) швейная машина.

- Установите соответствие между видами сталей, инструментами и деталями, изготовленными из этих сталей

| 1 | Углеродистая сталь обыкновенного качества – Ст 4 | а | Слесарные молотки с круглыми и квадратными бойками |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Углеродистая качественная конструкционная сталь – Сталь 45 | б | Болты, гайки |
| 3 | Углеродистая инструментальная – У8 | в | Коленчатые валы, зубчатые колеса |

- Напишите виды механических передач, применяемых в токарном станке Ответ:______________________________________________________

- Отметьте правильный ответ: Реле – это устройство, которое имеет:

а) одно устойчивое состояние;

б) два устойчивых состояния;

в) три устойчивых состояния.

- Отметьте правильный ответ: На чертежах и эскизах вид слева располагается:

а) справа от главного вида; 	б) сверху от главного вида;

в) слева от главного вида;		г) снизу от главного вида.

- Отметьте правильный ответ:

Как изменятся показания амперметра в электрической цепи, если замкнуть ключ К?

а) уменьшатся; 	б) останутся без изменений; 	в) увеличатся.

- Отметьте правильный ответ: Расходную часть семейного бюджета определяют:

а) дополнительные трудовые доходы;

б) пенсии, стипендии, денежные пособия;

в) квартплата, покупки;

г) заработная плата членов семьи.

- Установите соответствие.

Знание особенностей характера и темперамента человека необходимо при выборе его профессиональной деятельности. Подберите верные характеристики к каждому из указанных типов темперамента.

|  | Типы темперамента | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. холерик |  | а) человек медлительный, невозмутимый, со слабым внешним проявлением душевных состояний |  |
| 2.сангвиник |  | б) человек быстрый, порывистый, неуравновешенный, склонный к резким сменам настроения |  |
| 3.флегматик |  | в) человек легко ранимый, глубоко переживает даже незначительные неудачи, часто печальный, внешне вяло реагирует на окружающее |  |
| 4.меланхолик |  | г) человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события, сравнительно легко переживающий неудачи и неприятности |  |

Ответ: 1___ , 2 ___ , 3 ___ , 4 ____

- В каком приспособлении токарного станка по обработке древесины можно закрепить заготовку для вытачивания декоративной тарелки ?

а.	в трезубце; 	б.в планшайбе;	в. в патроне (стакане).

- Какая часть токарно-винторезного станка служит для закрепления и подачи сверл и зенковок, а также поддержания конца заготовки при помощи центра ?

а.	коробка подач;

б.	коробка скоростей;

в.	суппорт;

г.	задняя бабка.

- Технологическая операция — это:

а.	законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном
рабочем месте;

б.	законченная часть технологического процесса, выполняемая на разных
рабочих местах;

в.	законченная часть технологического процесса.

7.	Какой строгальный инструмент применяют для фигурной обработки лицевых кромок заготовок?

а.	шерхебель;  б.	фуганок; в.	рубанок;  г.	калёвка.

- Оптимальный зазор между подручником и заготовкой в токарном станке по обработке древесины?

а.	6-8 мм;

б.	1-2 мм;

в.	3-4 мм;

г.	8-10 мм.

- Пиломатериалы изготавливают  :

а.	на лесопильных рамах;

б.	на рейсмусовых станах;

в.	на циркулярных станках;

г.	на токарных станках.

- Каким столярным инструментом размечают и проверяют углы в 45°

а.	циркулем;

б.	рейсмусом;

в.	ярунком;

г.	линейкой.

- Каким ручным электрифицированным инструментом можно изготовить из 10 мм фанеры круг диаметром 200 мм ?

а.	электрической дрелью;

б.	фрезерной машинкой;

в.	вибрационной шлифовальной машинкой;

г.	электрическим лобзиком.

- Проволоку изготавливают способом:

а.	ковки;

б.	штамповки;

в.	волочения;

г.	прессования.

- Какой элемент штангенциркуля отсчитывает десятые доли?

а.	шкала-нониус;

б.	глубиномер;

в.	подвижная рамка;

г.	миллиметровая линейка штанги

- Какая передача движения токарно-винторезного станка выполняется с
использованием трения?

а.	ременная;  б.	цепная; 	в.	зубчатая; г.	винтовая.

- Какие токарные резцы предназначены для обтачивания внешних и конических поверхностей металлических заготовок ?

а.	проходные;

б.	подрезные;

в.	отрезные;

г.	фасонные.

- Тонкий и гибкий режущий инструмент применяемый для чистовой
обработки заготовок из древесины и металла:

а.	надфиль;

б.	шлифовальная шкурка;

в.	напильник;

г.	ножовочное полотно.

- Древесину какой степени влажности используют при изготовлении мебели?

а.	свежесрубленную (влажность до 80%);

б.	комнатно-сухую (влажность от 8 до 12%);

в.	воздушно-сухую (влажность от 15 до 20%);

г.	абсолютно сухую (влажность около 0%).

- Установите соответствие применению

1. - липа;	а. в конструкциях вагонов.

2. - осина;	б. в резьбе по дереву.

3.     дуб;	в.  в производстве бумаги, спичек.

4.    - ель;	г. в производстве музыкальных инструментов.

К цифре поставьте соответствующую букву.

Ответ: 1       ; 2     ; 3      ; 4

- Какой профиль напильника применяют для заточки столярных ножовок?

а.	полукруглый;

б.	плоский;

в.	треугольный;

г.	ножевидный.

- Для придания детали из металла зеркального блеска выполняют:

а.	шлифование;

б.	отделку напильником;

в.	отделку шлифовальной шкуркой;

г.	полирование.

- При сборке резьбовых соединений под гайку подкладывают:

а.	шплинт;

б.	шайбу;

в.	гайку большего диаметра;

г.	колечко из проволоки.

- Дайте название дуба, пролежавшего в воде сотни  лет

Ответ__________________________________________________

- Назовите специальное приспособление, применяемое при гибке тонколистового металла

Ответ______________________________________________________________

- Как называется  деревянная колодка для правки тонколистового металла толщиной до 0,5 мм

Ответ______________________________________________________________

- Цапфа, расположенная на торце вала или оси  называется_________________________________________________________

- К какому виду относится механическая обработка древесины без снятия стружки:

А- механическое пиление		Б- механическое долбление

В – механическое шлифование	Г –механическая обработка в штампах

- Название числа миллиметров диаметра делительной окружности зубчатого колеса, приходящееся на один его зуб

Ответ___________________________________________

- Название рулонного материала с рельефным рисунком, состоящего из плотной бумажной основы, на которую нанесена пластическая масса из синтетической смолы

Ответ_______________________________________________________________.

- Определите сопротивление и длину проволоки из никеля массой 88 г и сечением 0,50 мм 2

Ответ___________________________________________________________________