Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.

Культура дома и декоративно-прикладное творчество.

2018 – 2019 учебный год

10-11 класс

Ключ к практической работе

«Составление технологической последовательности изготовления ночной сорочки»

| Эскиз модели |  | Описание модели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ночная сорочка, длиной примерно до линии колена, по бокам расширена к низу (трапециевидного силуэта) с цельнокроеным коротким рукавом (без плечевых швов). Вырез горловины прямоугольный (каре). Рекомендуемый материал – хлопчатобумажная ткань, вискоза. Примечание: в описании модели силуэтные особенности можно не указывать. |  |
| Технологическая последовательность изготовления изделия | Название шва (варианты) |  | Графическое или условное изображения шва (варианты) |
| - Обработка выреза горловины подкройной обтачкой - Обработка низа рукава - Обработка боковых срезов - Обработка нижнего среза | Обтачной шов Накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом (закрепление края обтачки по всему контуру) Шов вподгибку с закрытым срезом Стачной шов, двойной шов Шов вподгибку с закрытым срезом |  |  |

Примечание:

- может добавиться обработка плечевых срезов (как боковых и под № 1);

- некоторые пункты могут меняться местами в составленной последовательности;

- графическое или условное изображение может быть любого из предложенных швов.