Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии

2018 – 2019 учебный год

Техника и техническое творчество.

7 класс. Практика. Максимальный балл – 40

Ответ

| Критерии оценивания | Баллы |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Рамка вычерчена по размерам, сплошной основной линией | 2 |  |
| Рамка вычерчена карандашом | 2 |  |
| 2. Основная надпись (штамп): |  |  |
| на своем месте | 2 |  |
| соответствует размерам | 2 |  |
| обведен сплошной основной линией | 2 |  |
| заполнен чертежным шрифтом | 2 |  |
| заполнен карандашом | 2 |  |
| 3. Линии чертежа соответствуют ГОСТ ЕСКД: |  |  |
| осевые и центровые линии выполнены штрихпунктирной линией | 2 |  |
| контур детали обведен сплошной основной линией | 2 |  |
| размерные линии выполнены сплошной тонкой линией | 2 |  |
| размерные линии расположены правильно | 2 |  |
| выносные линии выполнены сплошной тонкой линией | 2 |  |
| 4. Соблюдение масштаба: |  |  |
| Чертеж выполнен по заданному масштабу | 2 |  |
| Размеры на чертеже нанесены в натуральную величину | 2 |  |
| В основной надписи указан масштаб. | 2 |  |
| 5. Нанесение размеров: |  |  |
| На размерных линиях есть стрелки | 2 |  |
| Стрелки выполнены правильно, аккуратно | 2 |  |
| Размерные числа аккуратные, выполнены чертежным шрифтом, карандашом | 2 |  |
| Нанесены все размеры | 2 |  |
| Размерные числа над размерными линиями | 2 |  |
| Итого: | 40 |  |