Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  по технологии

2014-2015 учебный год

7-8 класс.

Теоретическое задание. Максимальный  балл – 25

- Технологические знания об использовании и преобразовании материалов, энергии и информации важны в первую очередь

а) при анализе физических явлений;

б) при изучении химических процессов;

в) при рассмотрении биологических объектов;

г) при проектировании и изготовлении изделий.

- Отметьте правильный ответ: наибольший твердостью и прочностью обладает сталь:

а. Конструкционная углеродистая;

б. Инструментальная углеродистая;

в. Быстрорежущая.

- Чему равен допуск на обработку, если наибольший размер Ш 20+0,2 мм, а наименьший Ш 20-0,3 мм?

- Отметьте правильный ответ: с помощью, какой основной передачи в сверлильном станке осуществляется передача вращения от электродвигателя к сверлу:

а) ременной; 	б) реечной; 	в) цепной; г) зубчатой.

- Отметьте правильный ответ: размер детали по чертежу равен 44+0,2. Годными являются детали, имеющие размер:

| а) 44,3; | в) 44,5; |
| --- | --- |
| б) 43,7; | г) 44,2. |

- Определите результаты измерения штангенциркулем по изображению

| а) | 33,0 мм; | в) | 34,3 мм; |
| --- | --- | --- | --- |
| б) | 34,0 мм; | г) | 33,4 мм. |

- Определите технологическую последовательность вытачивания ручки для напильника. Ответ запишите в виде последовательности букв, соответствующих технологическим операциям.

|  | Технологические операции при вытачивании |
| --- | --- |
| А | Отрезание готовой детали. Окончательная чистовая обработка |
| Б | Подготовка заготовки и закрепление ее на станке |
| В | Вытачивание заготовки по чертежу |
| Г | Проверка размеров по чертежу. Чистовая обработка заготовки |
| Д | Разметка заготовки на станке и протачивание с припуском на обработку |
| Е | Подготовка станка, инструментов |

Ответ:____, _____, _____, _____,______,______.

- Отметьте правильный ответ:

Какие породы деревьев легче всего поддаются обработке?

а. Дуб; 	б. Сосна; 	в. Ель;		г. Липа.

- Расшифруйте названия У10А и Р18 сталей, используемых в инструментах для обработки древесины.

- Какой наиболее распространенный способ сушки древесины?

а. Атмосферная сушка;

б. камерная сушка;

в. сушка в электрическом поле токов высокой частоты;

г. Контактная сушка.

- Отметьте правильный ответ:

К разборным соединениям деталей относятся:

а. Заклепочное;  б. Соединения пайкой;  в. Клеевые; г. Резьбовые.

- Отметьте правильный ответ:

С помощью горизонтально-фрезерного станка осуществляется операция:

а. Точение;

б. Сверление;

в. Полирование;

г. Обработка плоских и фасонных поверхностей.

- Перечислите не менее трёх  названий цветных металлов и сплавов цветных металлов.

Ответ________________________________________________________________________

- Отметьте правильный ответ: Сталь наиболее высокого качества выплавляют в печах:

а. Конвертерных; 	б.Мартеновских; 	в. Электрических.

- Отметьте правильные ответы: Какие правила безопасности труда при работе на токарном станке по обработке древесины не соблюдаются во время работы, если работник:

а) выполняет работу без защитного экрана или защитных очков;

б) замеряет обрабатываемую заготовку, не выключив станок;

в) отходит от работающего станка;

г) сметает стружки, опилки во время работы станка.

- Отметьте правильный ответ:   Какой чертеж детали имеет внешнюю резьбу?

- Отметьте правильный ответ: Украшение  деревянных  изделий,  врезанными  в  их  поверхности пластинками металла, перламутра, слоновой кости и других материалов  называется :

а) филигрань; в) маркетри; б) интарсия; г) инкрустация.

- Определите цифрами последовательность действий при оклейке помещения обоями.

| №п/п | Действия при оклейке помещения обоями |
| --- | --- |
|  | Подобрать цвет и рисунок обоев. |
|  | Нарезать куски обоев длиной, равной высоте стен (отмерить и отрезать первый кусок; приложить полотно обоев, состыковать рисунок и отрезать следующий кусок и т. д.). |
|  | Выровнять промазанное клеем полотно по вертикальной линии, прижать к сте не и пригладить сухой тканью и шпателем. |
|  | Отметить с помощью отвеса вертикальную линию на расстоянии ширины обоев от угла комнаты. |
|  | Подсчитать, сколько рулонов обоев потребуется. |
|  | Положить полотно на пол лицевой стороной вниз и промазать клеем |
|  | Последнее полотно для угла должно закрыть незаклеенную часть смежной стены не более чем на 15-30 мм. |
|  | Не открывать окна в помещении непосредственно после оклейки. |
|  | Перед оклейкой стен выключатели и розетки снять и оклейку производить при выключенной электросети. |

Ответ: ____;_____;____;_____;_____;_____;______;_____; _____.

- Установите  соответствие  между  этапами  учебного  проектирования  и  видами

деятельности.

| Вид деятельности | Этап проектирования |
| --- | --- |
| 1.Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта | А -Конструкторский |
| 2.Составление конструкторской документации | Б-Заключительный |
| 3.Отработка навыков выполнения технологических операций | В-Технологический |
| 4.Подготовка и проведение презентации проекта | Г- Поисковый |

Ответ: 1_________; 2_________; 3_______; 4________

- Графическое изображение изделия, выполненное по правилам построения аксонометрических проекций с наложением теней, называется:

а. чертеж 	б. эскиз 	в. технический рисунок

- Какой букве соответствует условное обозначение лампы накаливания:

| А |  |
| --- | --- |
| Б |  |
| В |  |
| Г |  |

Ответ_________

- Мелкий рисунок на обоях или гладкокрашеные стены

1 зрительно увеличивают пространство комнаты;

2 зрительно уменьшают пространство комнаты;

3 не влияют на зрительное восприятие пространства комнаты

- Зашифрованная  информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции в форме чередования  вертикальных темных и светлых полос разной ширины называется______________________________

- Как называется свойство древесины  восстанавливать первоначальную форму после прекращения действия непродолжительной нагрузки.

Ответ______________________________________________________________________

- Как называется инструмент для разравнивания слоев штукатурки

Ответ__________________________________________________________________.